TRƯỜNG/VIỆN: ................................................
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN / AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO LAB 03

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THU THẬP SYSLOG TẬP TRUNG
VÀ CẢNH BÁO AN TOÀN MẠNG BẰNG ZABBIX

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Môn học | Hệ thống giám sát an toàn mạng |
| Sinh viên thực hiện | ................................................ |
| MSSV | ................................................ |
| Lớp | ................................................ |
| Giảng viên hướng dẫn | ................................................ |

Năm học: 2025 - 2026

# MỤC LỤC

1. Giới thiệu bài lab

2. Yêu cầu và mục tiêu thực hiện

3. Mô hình triển khai chính xác theo sơ đồ GNS3

4. Bảng địa chỉ IP và vai trò thiết bị

5. Xác định phạm vi giám sát

6. Nguyên lý hoạt động giám sát liên tục

7. Cấu hình Zabbix Server nhận Syslog tập trung

8. Cấu hình IOU1 Switch gửi Syslog

9. Cấu hình R1/Firewall giả lập gửi Syslog

10. Cấu hình Server-1 gửi Syslog

11. Cấu hình PC1 kiểm tra kết nối

12. Đưa Syslog vào Zabbix

13. Tạo trigger, cảnh báo và chống spam alert

14. Dashboard giám sát liên tục

15. Kịch bản demo và kết quả cần chụp ảnh

16. Bảng đánh giá kết quả đạt được

17. Nhận xét, hạn chế và hướng phát triển

18. Kết luận

# 1. Giới thiệu bài lab

Trong vận hành hệ thống mạng, các thiết bị như server, switch, router và firewall liên tục sinh ra log. Các log này ghi lại trạng thái hoạt động, lỗi hệ thống, thay đổi cấu hình, sự kiện đăng nhập, trạng thái cổng mạng và nhiều dấu hiệu liên quan đến an toàn thông tin. Nếu quản trị viên chỉ kiểm tra từng thiết bị thủ công, việc phát hiện sự cố sẽ chậm, dễ bỏ sót và khó có cái nhìn tập trung về toàn hệ thống.

Bài Lab 03 xây dựng một mô hình thu thập Syslog tập trung bằng Zabbix. Trong mô hình này, Zabbix Server kết hợp rsyslog đóng vai trò máy thu thập log trung tâm. Các thiết bị trong mạng gửi Syslog về Zabbix Server qua port 514. Sau đó Zabbix đọc log, lọc các sự kiện quan trọng, hiển thị trên dashboard và gửi cảnh báo cho quản trị viên.

Điểm quan trọng của bài lab không chỉ là “nhận được log”, mà là thiết kế được một cơ chế giám sát liên tục, có lọc, có cảnh báo hợp lý và hạn chế tình trạng tràn ngập thông báo lặp lại.

# 2. Yêu cầu và mục tiêu thực hiện

Thu thập Syslog tập trung từ Server-1, IOU1 Switch và R1/Firewall giả lập về Zabbix Server.

Cấu hình Zabbix Server nhận Syslog qua UDP/TCP port 514 bằng rsyslog.

Lưu log theo từng hostname trong thư mục /var/log/remote/.

Xác định rõ cần giám sát những thành phần nào: kết nối mạng, trạng thái interface, đăng nhập thất bại, thay đổi cấu hình, lỗi hệ thống và hoạt động cảnh báo.

Tạo item log[] trong Zabbix để đọc file log liên tục.

Tạo trigger phát hiện sự kiện bất thường và sinh Problem trên dashboard.

Cấu hình cảnh báo qua Web/Dashboard, Email và SMS/Call demo theo cơ chế escalation.

Thiết kế cơ chế giảm spam alert bằng mức log, regex, thời gian gom sự kiện và escalation.

# 3. Mô hình triển khai chính xác theo sơ đồ GNS3

Mô hình triển khai gồm một switch trung tâm IOU1, một router R1 nối ra NAT1, một máy Zabbix Server, một Linux Server-1 và một máy PC1 dùng để kiểm tra kết nối. Theo ảnh mô hình hiện tại, các cổng kết nối được xác định như sau:

| Cổng thiết bị 1 | Cổng thiết bị 2 | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| IOU1 e0/0 | R1 f0/0 | Liên kết LAN từ switch lên router/gateway |
| IOU1 e0/1 | Zabbix Server e0 | Đường kết nối máy giám sát trung tâm |
| IOU1 e0/2 | PC1 e0 | Đường kết nối client kiểm tra |
| IOU1 e0/3 | Server-1 e0 | Đường kết nối server gửi Syslog |
| R1 f1/0 | NAT1 nat0 | Đường ra NAT/Internet |

Hình 1. Sơ đồ mô hình GNS3 hiện tại của Lab 03

Ghi chú: Trong mô hình này, IOU1 là switch Layer 2 nên không đặt IP trực tiếp lên các cổng e0/0, e0/1, e0/2, e0/3. IP quản trị và IP nguồn gửi Syslog của switch được đặt trên interface VLAN10.

# 4. Bảng địa chỉ IP và vai trò thiết bị

Bảng dưới đây là bảng địa chỉ IP đã chỉnh lại cho đúng với ảnh mô hình. Đây là bảng nên sử dụng trong báo cáo thay cho bảng cũ.

| Thiết bị | Interface | Kết nối đến | IP | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | f0/0 | IOU1 e0/0 | 192.168.10.1/24 | Gateway LAN, Router/Firewall giả lập, gửi Syslog |
| R1 | f1/0 | NAT1 nat0 | DHCP/NAT | Ra Internet hoặc mạng ngoài |
| IOU1 | e0/0 | R1 f0/0 | Không đặt IP | Access VLAN 10 |
| IOU1 | e0/1 | Zabbix e0 | Không đặt IP | Access VLAN 10 |
| IOU1 | e0/2 | PC1 e0 | Không đặt IP | Access VLAN 10 |
| IOU1 | e0/3 | Server-1 e0 | Không đặt IP | Access VLAN 10 |
| IOU1 | VLAN10 | Quản trị switch | 192.168.10.2/24 | IP quản trị và nguồn Syslog của switch |
| Zabbix Server | e0/ens33 | IOU1 e0/1 | 192.168.10.21/24 | Syslog Collector / Monitoring Server |
| Server-1 | e0 | IOU1 e0/3 | 192.168.10.22/24 | Linux Server gửi Syslog |
| PC1 | e0 | IOU1 e0/2 | 192.168.10.10/24 | Client kiểm tra ping |

Gateway mặc định cho Zabbix Server, Server-1 và PC1 là 192.168.10.1. DNS có thể dùng 8.8.8.8 nếu cần truy cập Internet.

# 5. Xác định phạm vi giám sát

Một báo cáo giám sát an toàn mạng cần nêu rõ hệ thống đang giám sát cái gì. Trong bài lab này, phạm vi giám sát không chỉ là “máy còn sống hay không”, mà tập trung vào các log có giá trị vận hành và an toàn mạng.

| Đối tượng giám sát | Nội dung giám sát | Nguồn dữ liệu | Cảnh báo mong muốn |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết bị mạng IOU1 | Interface up/down, link changed, cấu hình thay đổi, lỗi port | Syslog Cisco gửi về Zabbix | Average/Warning khi cổng down hoặc có thay đổi cấu hình |
| Router/Firewall R1 | Interface LAN/WAN, NAT/gateway, cấu hình thay đổi, log warning | Syslog Cisco gửi về Zabbix | Average/High nếu interface down hoặc có dấu hiệu lỗi gateway |
| Linux Server-1 | Đăng nhập thất bại, sudo, authentication error, warning/error hệ thống | rsyslog + logger test | High nếu login fail; Warning nếu system error |
| Zabbix Server | Dịch vụ rsyslog, zabbix-server, zabbix-agent, port 514 | Lệnh systemctl, ss, Zabbix item | High nếu dịch vụ thu log dừng hoặc port 514 không listen |
| Kênh cảnh báo | Email, SMS/Call demo, Action log | Zabbix Action và Media type | Cảnh báo khi trigger có Problem |

## 5.1 Các chỉ số và sự kiện cần theo dõi liên tục

Tính liên tục của thu thập log: thiết bị gửi log, Zabbix Server nhận log và file trong /var/log/remote/ được cập nhật.

Trạng thái interface: phát hiện DOWN, UPDOWN, changed state to down/up.

Sự kiện thay đổi cấu hình: phát hiện CONFIG, SYS-5-CONFIG hoặc configured from console.

Sự kiện xác thực: phát hiện LOGIN, FAIL, FAILED, authentication failure, Invalid, denied.

Trạng thái gửi cảnh báo: kiểm tra Action log để biết Email/SMS/Call đã gửi thành công hay thất bại.

# 6. Nguyên lý hoạt động giám sát liên tục

Hệ thống hoạt động theo chu trình liên tục. Khi có sự kiện phát sinh trên thiết bị, log được gửi ngay về Zabbix Server. Rsyslog tiếp nhận log và lưu vào file riêng theo hostname. Zabbix agent active đọc file log theo chu kỳ, ví dụ mỗi 10 giây. Trigger kiểm tra nội dung log trong cửa sổ thời gian 5 phút. Khi phát hiện log khớp điều kiện, Zabbix tạo Problem, hiển thị trên Dashboard và kích hoạt Action gửi cảnh báo.

Thiết bị phát sinh sự kiện
        ↓
Gửi Syslog UDP/TCP 514 về Zabbix Server
        ↓
rsyslog lưu vào /var/log/remote/<hostname>.log
        ↓
Zabbix agent active đọc log[] mỗi 10 giây
        ↓
Trigger lọc DOWN / CONFIG / LOGIN FAIL / ERROR
        ↓
Dashboard hiển thị Problem + Action gửi Email/SMS/Call
        ↓
Nếu sự cố phục hồi, Zabbix chuyển trạng thái Recovery

Ghi chú: Từ “liên tục” trong bài lab được thể hiện bằng việc rsyslog luôn lắng nghe port 514, Zabbix item cập nhật theo chu kỳ 10 giây, trigger đánh giá trong 5 phút gần nhất và dashboard luôn hiển thị trạng thái hiện tại.

# 7. Cấu hình Zabbix Server nhận Syslog tập trung

## 7.1 Cài đặt và bật rsyslog

sudo apt update
sudo apt install rsyslog -y
sudo systemctl enable --now rsyslog

[Chèn ảnh 2: Kết quả cài đặt và bật rsyslog trên Zabbix Server]

## 7.2 Tạo file cấu hình nhận Syslog từ xa

sudo nano /etc/rsyslog.d/10-remote-syslog.conf

module(load="imudp")
input(type="imudp" port="514")

module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")

$template RemoteSyslog,"/var/log/remote/%HOSTNAME%.log"

*.* ?RemoteSyslog
& stop

## 7.3 Tạo thư mục lưu log tập trung

sudo mkdir -p /var/log/remote
sudo chown syslog:adm /var/log/remote
sudo chmod 750 /var/log/remote
sudo systemctl restart rsyslog

## 7.4 Kiểm tra port 514 đang lắng nghe

sudo ss -tulnp | grep 514

[Chèn ảnh 3: Kết quả UDP/TCP port 514 đang listen]

## 7.5 Mở firewall Ubuntu nếu có dùng UFW

sudo ufw allow 514/udp
sudo ufw allow 514/tcp
sudo ufw reload

# 8. Cấu hình IOU1 Switch gửi Syslog

IOU1 là switch trung tâm trong mô hình. Do đây là switch Layer 2, các cổng e0/0, e0/1, e0/2, e0/3 được đặt ở chế độ access VLAN 10. Địa chỉ IP quản trị của switch đặt trên interface VLAN10 là 192.168.10.2/24.

enable
conf t
hostname IOU1
no ip domain-lookup

vlan 10
 name LAB03_SYSLOG
exit

interface Ethernet0/0
 description LINK_TO_R1_F0/0
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

interface Ethernet0/1
 description LINK_TO_ZABBIX
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

interface Ethernet0/2
 description LINK_TO_PC1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

interface Ethernet0/3
 description LINK_TO_SERVER_1
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

interface Vlan10
 description MANAGEMENT_INTERFACE_IOU1
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip default-gateway 192.168.10.1

service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
logging host 192.168.10.21
logging trap warnings
logging facility local7
logging source-interface Vlan10

end
write memory

[Chèn ảnh 4: Cấu hình VLAN10, IP quản trị và logging host trên IOU1]

## 8.1 Kiểm tra IOU1

show ip interface brief
show vlan brief
show logging
ping 192.168.10.21
ping 192.168.10.1

## 8.2 Tạo log test trên IOU1

conf t
interface Ethernet0/2
 shutdown
 no shutdown
end

Khi thực hiện shutdown/no shutdown trên e0/2, IOU1 sẽ sinh log link down/up. Đây là log dùng để kiểm tra việc thu thập Syslog và trigger interface down.

# 9. Cấu hình R1/Firewall giả lập gửi Syslog

R1 đóng vai trò router/gateway cho mạng LAN 192.168.10.0/24, đồng thời được xem như firewall/router giả lập trong bài lab. Interface f0/0 nối về IOU1, interface f1/0 nối ra NAT1.

enable
conf t
hostname R1
no ip domain-lookup

interface FastEthernet0/0
 description LAN_TO_IOU1_E0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

interface FastEthernet1/0
 description WAN_TO_NAT1
 ip address dhcp
 no shutdown
exit

service timestamps log datetime msec
service timestamps debug datetime msec
logging host 192.168.10.21
logging trap warnings
logging facility local7
logging source-interface FastEthernet0/0

end
write memory

Ghi chú: Nếu IOS trong GNS3 không hỗ trợ ip address dhcp trên f1/0, có thể bỏ phần DHCP và chỉ dùng f0/0 cho bài thu thập Syslog trong LAN. Phần Syslog chính vẫn hoạt động miễn là R1 ping được Zabbix Server 192.168.10.21.

[Chèn ảnh 5: Cấu hình R1 f0/0, f1/0 và logging host]

## 9.1 Test log trên R1

conf t
interface FastEthernet0/0
 shutdown
 no shutdown
end

# 10. Cấu hình Server-1 gửi Syslog

Server-1 là Linux Server trong mô hình, IP đề xuất là 192.168.10.22/24, gateway là 192.168.10.1. Server-1 gửi log hệ thống về Zabbix Server bằng rsyslog.

## 10.1 Đặt IP tạm thời cho Server-1

sudo ip addr add 192.168.10.22/24 dev ens33
sudo ip route add default via 192.168.10.1
ping -c 4 192.168.10.21

Ghi chú: Tên card mạng trên Linux có thể là ens33, ens160, eth0 hoặc e0 tùy máy ảo. Dùng lệnh ip a để xem tên interface thực tế.

## 10.2 Cấu hình rsyslog gửi log về Zabbix

sudo nano /etc/rsyslog.d/90-send-to-zabbix.conf

*.* @192.168.10.21:514

Ký hiệu @ nghĩa là gửi Syslog bằng UDP. Nếu muốn gửi bằng TCP, dùng @@192.168.10.21:514.

sudo systemctl restart rsyslog
logger "TEST SYSLOG FROM SERVER-1"

[Chèn ảnh 6: Server-1 gửi log test bằng lệnh logger]

# 11. Cấu hình PC1 kiểm tra kết nối

PC1 không phải nguồn log chính trong bài lab, nhưng dùng để kiểm tra kết nối trong LAN. Nếu dùng VPCS trong GNS3, cấu hình như sau:

ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.21
ping 192.168.10.22

[Chèn ảnh 7: PC1 ping gateway, Zabbix Server và Server-1 thành công]

# 12. Đưa Syslog vào Zabbix

## 12.1 Kiểm tra Zabbix Server đã nhận log chưa

sudo ls -l /var/log/remote
sudo tail -f /var/log/remote/*

[Chèn ảnh 8: File log IOU1, R1, Server-1 xuất hiện trong /var/log/remote/]

[Chèn ảnh 9: tail -f hiển thị log interface down/up hoặc logger test]

## 12.2 Kiểm tra bằng tcpdump nếu chưa nhận log

sudo apt install tcpdump -y
sudo tcpdump -ni any udp port 514

## 12.3 Cho user zabbix quyền đọc log

sudo usermod -aG adm zabbix
sudo chmod -R 750 /var/log/remote
sudo systemctl restart zabbix-agent
sudo systemctl restart zabbix-server

# Nếu dùng agent2:
sudo systemctl restart zabbix-agent2

## 12.4 Tạo host Central Syslog trong Zabbix Web

| Thông số | Giá trị |
| --- | --- |
| Host name | Central Syslog |
| Groups | Linux servers hoặc Services |
| Interface | Agent |
| IP address | 127.0.0.1 |
| Port | 10050 |

[Chèn ảnh 10: Tạo host Central Syslog trong Zabbix]

## 12.5 Tạo item đọc log IOU1

Name: IOU1 Syslog Critical Events
Type: Zabbix agent active
Key:
log[/var/log/remote/IOU1.log,"(%LINK|DOWN|UPDOWN|CONFIG|SYS-5-CONFIG|LOGIN|FAIL|ERROR|WARNING)",,,skip]
Type of information: Log
Update interval: 10s
History: 7d

## 12.6 Tạo item đọc log R1

Name: R1 Syslog Critical Events
Type: Zabbix agent active
Key:
log[/var/log/remote/R1.log,"(%LINK|DOWN|UPDOWN|CONFIG|SYS-5-CONFIG|LOGIN|FAIL|ERROR|WARNING)",,,skip]
Type of information: Log
Update interval: 10s
History: 7d

## 12.7 Tạo item đọc log Server-1

Name: Server-1 Syslog Critical Events
Type: Zabbix agent active
Key:
log[/var/log/remote/server-1.log,"(ERROR|WARNING|FAIL|FAILED|LOGIN|sudo|authentication|denied)",,,skip]
Type of information: Log
Update interval: 10s
History: 7d

Ghi chú: Tên file log có thể khác nhau tùy hostname thực tế. Luôn kiểm tra bằng lệnh sudo ls /var/log/remote rồi sửa item key cho đúng tên file.

# 13. Tạo trigger, cảnh báo và chống spam alert

## 13.1 Trigger phát hiện interface down trên IOU1

Name: SYSLOG: IOU1 interface down detected
Severity: Average
Expression:
find(/Central Syslog/log[/var/log/remote/IOU1.log,"(%LINK|DOWN|UPDOWN|CONFIG|SYS-5-CONFIG|LOGIN|FAIL|ERROR|WARNING)",,,skip],5m,"regexp","DOWN|down|changed state to down")=1

## 13.2 Trigger phát hiện interface down trên R1

Name: SYSLOG: R1 interface down detected
Severity: Average
Expression:
find(/Central Syslog/log[/var/log/remote/R1.log,"(%LINK|DOWN|UPDOWN|CONFIG|SYS-5-CONFIG|LOGIN|FAIL|ERROR|WARNING)",,,skip],5m,"regexp","DOWN|down|changed state to down")=1

## 13.3 Trigger phát hiện thay đổi cấu hình

Name: SYSLOG: Configuration changed detected
Severity: Warning
Expression:
find(/Central Syslog/log[/var/log/remote/IOU1.log,"(%LINK|DOWN|UPDOWN|CONFIG|SYS-5-CONFIG|LOGIN|FAIL|ERROR|WARNING)",,,skip],5m,"regexp","CONFIG|configured|SYS-5-CONFIG")=1

## 13.4 Trigger phát hiện login thất bại trên Server-1

Name: SYSLOG: Server login failed detected
Severity: High
Expression:
find(/Central Syslog/log[/var/log/remote/server-1.log,"(ERROR|WARNING|FAIL|FAILED|LOGIN|sudo|authentication|denied)",,,skip],5m,"regexp","FAIL|FAILED|authentication failure|Invalid|denied")=1

## 13.5 Cấu hình Action gửi cảnh báo

Alerts -> Actions -> Trigger actions -> Create action

Name: Lab03 Syslog Alert
Conditions:
- Host equals Central Syslog
- Trigger severity >= Warning

Operations:
Step 1: Send Email to Admin
Step 2: After 5 minutes, if problem is not recovered, send SMS/Call demo
Default operation step duration: 5m

[Chèn ảnh 11: Trigger và Action gửi cảnh báo trong Zabbix]

## 13.6 Cơ chế chống spam alert

| Lớp tối ưu | Cấu hình áp dụng | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Lớp 1 - Thiết bị nguồn | logging trap warnings | Chỉ gửi log warning trở lên, không gửi debug quá nhiều. |
| Lớp 2 - Item | Regex trong log[] | Chỉ đọc các dòng chứa DOWN, CONFIG, LOGIN, FAIL, ERROR, WARNING. |
| Lớp 3 - Trigger | find(...,5m,...) | Gom sự kiện trong 5 phút, không cảnh báo từng dòng nhỏ. |
| Lớp 4 - Action | Escalation 5 phút | Email trước, nếu chưa phục hồi mới gửi SMS/Call. |
| Lớp 5 - Dashboard | Problems + Action log | Quan sát tập trung, giảm phụ thuộc vào thông báo đẩy. |

# 14. Dashboard giám sát liên tục

Dashboard là nơi quan sát trực quan hệ thống. Dashboard đề xuất có tên Lab 03 - Centralized Syslog Monitoring. Dashboard này cần hiển thị được tình trạng Problem, dữ liệu log mới nhất và trạng thái gửi cảnh báo.

| Widget | Mục đích |
| --- | --- |
| Problems | Hiển thị các cảnh báo đang xảy ra theo severity Warning, Average, High, Disaster. |
| Latest data | Hiển thị item log mới nhất của IOU1, R1 và Server-1. |
| Action log | Kiểm tra Email/SMS/Call đã gửi thành công hay thất bại. |
| Host availability | Theo dõi trạng thái host Central Syslog và agent. |
| Clock/Status | Giúp chứng minh hệ thống đang được giám sát liên tục theo thời gian thực. |

[Chèn ảnh 12: Dashboard Lab 03 - Centralized Syslog Monitoring]

[Chèn ảnh 13: Widget Problems hiển thị cảnh báo interface down hoặc login failed]

[Chèn ảnh 14: Widget Latest data hiển thị log mới nhất]

# 15. Kịch bản demo và kết quả cần chụp ảnh

## 15.1 Demo 1 - Kiểm tra kết nối toàn mạng

Từ PC1:
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.21
ping 192.168.10.22

Từ IOU1:
ping 192.168.10.21

Từ R1:
ping 192.168.10.21

[Chèn ảnh 15: Kết quả ping giữa các thiết bị thành công]

## 15.2 Demo 2 - Thu thập Syslog từ IOU1

Trên Zabbix Server:
sudo tail -f /var/log/remote/*

Trên IOU1:
conf t
interface Ethernet0/2
 shutdown
 no shutdown
end

[Chèn ảnh 16: Zabbix Server nhận log DOWN/UP từ IOU1]

## 15.3 Demo 3 - Thu thập Syslog từ Server-1

Trên Server-1:
logger "TEST SYSLOG FROM SERVER-1"

Trên Zabbix Server:
sudo tail -f /var/log/remote/*

[Chèn ảnh 17: Zabbix Server nhận log test từ Server-1]

## 15.4 Demo 4 - Problem xuất hiện trên Dashboard

Khi log có từ khóa DOWN hoặc changed state to down, trigger chuyển sang trạng thái Problem. Dashboard Problems sẽ hiển thị cảnh báo tương ứng.

[Chèn ảnh 18: Problem xuất hiện trên dashboard Zabbix]

## 15.5 Demo 5 - Gửi cảnh báo Email/SMS/Call demo

Sau khi trigger phát sinh Problem, Action của Zabbix gửi Email ngay ở Step 1. Nếu sự cố chưa phục hồi sau 5 phút, hệ thống tiếp tục gửi SMS/Call demo ở Step 2.

[Chèn ảnh 19: Email cảnh báo nhận được]

tail -f /tmp/zabbix_sms_demo.log /tmp/zabbix_call_demo.log /tmp/zabbix_audio_demo.log

[Chèn ảnh 20: Log demo SMS/Call/Audio khi escalation chạy]

## 15.6 Demo 6 - Chứng minh giám sát liên tục

Để chứng minh hệ thống giám sát liên tục, thực hiện nhiều lần shutdown/no shutdown hoặc logger test ở các thời điểm khác nhau. Quan sát Latest data, Problems và Action log để thấy dữ liệu được cập nhật theo chu kỳ.

[Chèn ảnh 21: Latest data hoặc dashboard cập nhật log theo thời gian]

# 16. Bảng đánh giá kết quả đạt được

| STT | Nội dung kiểm tra | Kết quả | Minh chứng cần chèn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zabbix Server lắng nghe UDP/TCP port 514 | Đạt / Chưa đạt | Ảnh ss -tulnp ¦ grep 514 |
| 2 | IOU1 ping được Zabbix Server | Đạt / Chưa đạt | Ảnh ping 192.168.10.21 |
| 3 | R1 ping được Zabbix Server | Đạt / Chưa đạt | Ảnh ping 192.168.10.21 |
| 4 | Server-1 gửi log bằng logger | Đạt / Chưa đạt | Ảnh logger và tail -f |
| 5 | Log được lưu trong /var/log/remote/ | Đạt / Chưa đạt | Ảnh ls -l /var/log/remote |
| 6 | Zabbix đọc log bằng item log[] | Đạt / Chưa đạt | Ảnh Latest data |
| 7 | Trigger phát hiện interface down/login failed | Đạt / Chưa đạt | Ảnh Problems |
| 8 | Email/SMS/Call demo hoạt động | Đạt / Chưa đạt | Ảnh Action log hoặc email |
| 9 | Có cơ chế lọc và chống spam alert | Đạt / Chưa đạt | Ảnh Action step duration/trigger regex |

# 17. Nhận xét, hạn chế và hướng phát triển

## 17.1 Nhận xét

Sau khi hoàn thành cấu hình, hệ thống có thể thu thập Syslog tập trung từ các nguồn khác nhau về Zabbix Server. Việc đặt IOU1, R1, Server-1 cùng mạng 192.168.10.0/24 giúp quá trình gửi log đơn giản, dễ kiểm tra và phù hợp với mục tiêu của bài lab. Zabbix không chỉ hiển thị trạng thái thiết bị mà còn đọc nội dung log để phát hiện các sự kiện quan trọng.

## 17.2 Hạn chế

Mô hình sử dụng thiết bị giả lập nên chưa phản ánh toàn bộ độ phức tạp của mạng thực tế.

SMS/Call/Audio có thể chỉ được mô phỏng bằng script trong môi trường lab.

Regex trigger còn đơn giản, có thể chưa phân loại chính xác mọi loại log.

Nếu số lượng thiết bị tăng lớn, cần thiết kế thêm rule phân loại log và lưu trữ lâu dài.

## 17.3 Hướng phát triển

Tích hợp thêm firewall thật, Windows Server, IDS/IPS hoặc SIEM chuyên dụng.

Tạo template Zabbix riêng cho Syslog Cisco và Linux.

Gửi cảnh báo qua Telegram, Slack hoặc Microsoft Teams.

Phân loại severity chi tiết hơn theo loại sự kiện và tài sản bị ảnh hưởng.

Tích hợp thuật toán phát hiện bất thường để nhận diện log tăng đột biến hoặc hành vi lặp lại bất thường.

# 18. Kết luận

Bài Lab 03 đã xây dựng được hệ thống thu thập Syslog tập trung và cảnh báo an toàn mạng bằng Zabbix. Mô hình sử dụng Zabbix Server làm Syslog Collector, IOU1 làm switch gửi log, R1 làm router/firewall giả lập và Server-1 làm Linux Server gửi log hệ thống. Các log được gửi về Zabbix Server, lưu tại /var/log/remote/ và được Zabbix phân tích bằng item log[] cùng trigger.

Kết quả quan trọng nhất của bài lab là sinh viên hiểu được quy trình giám sát liên tục: thu thập log, lưu trữ, lọc sự kiện quan trọng, hiển thị dashboard và gửi cảnh báo. Đồng thời, bài lab nhấn mạnh rằng cảnh báo hiệu quả không phải là gửi thật nhiều thông báo, mà là gửi đúng sự kiện, đúng người nhận, đúng thời điểm và có cơ chế hạn chế spam alert.

# Tài liệu tham khảo

Zabbix Documentation - Items, Triggers, Actions and Notifications.

rsyslog Documentation - Remote Syslog configuration.

Cisco IOS Logging Configuration Guide.

Tài liệu yêu cầu Lab 03 môn Hệ thống giám sát an toàn mạng.